| 计算机组成原理与系统结构实验报告 |  |
| --- | --- |
| 8051单片机核设计与应用实验 |  |
| 成员 |  |
| 日期 |  |

目录

一、应用描述·………………………………………………………………………………P2

二、硬件设计框图及解释· …………………………………………………………P2

三、Quartus电路设计、引脚标注、模式及编译………………………P3

四、软件流程图及解释………………………………………………………………P4

五、系统运行实例………………………………………………………………………P6

六、遇到的问题及总结··………………………………………………………………P7

七、任务分工………………………………………………………………………………P7

附录………………………………………………………………………………………………P8

一、应用描述:
	在本次实验中，我们使用K8051单片机核完成了一个记忆配对游戏，系统主要的模块如下：使用LCD显示模块显示游戏开始界面（显示游戏名称“Memory Pair Game”、显示基本操作提示并播放开始音乐）。使用4*4键盘的键5-8,9-12对应分为两行的八张卡片，玩家需要找出相同数字的配对。每次可以翻开两张卡片。若配对成功：卡片保持显示，获得分数；配对失败：卡片会重新翻面隐藏。如果连续配对成功会获得连击(Combo)加分。当成功配对所有卡片后通关，每过一关，难度会增加。

游戏设计简单但富有趣味性，通过连击系统和关卡进阶来增加游戏的挑战性和可玩性。玩家需要集中注意力记住卡片位置，同时争取获得更高的连击分数。

二、硬件设计框图及解释:

图1 硬件设计框图

- ROM、RAM：分别用来存储游戏代码与运行代码过程中产生的变量。

- 蜂鸣器：音效系统，分别包括如下音效：开始游戏音效、按键音效、配对成功音效、配对失败音效、连击音效、游戏结束音效。

- 4*4输入键盘。其中Key21-24,Key31-34分别对应分为两行的八张卡片，此外还有如下特殊按键：

**Key11**：

- 在开始界面：启动新游戏

- 在游戏中：结束当前游戏

- 在游戏结束时：开始下一关

- 在游戏失败时：重新开始第一关

**Key43**：

- 显示游戏规则界面

- LCD液晶显示屏

三、Quartus电路设计、引脚标注、模式及编译:
1、Quartertus电路设计图：

图2 Quartus电路图

2、Quartertus引脚分配：

图3 Quartus引脚分配

3、运行模式：选择模式5。

4、编译：使用Keil编译

图4 编译图

四、软件流程图及说明:

图5 软件流程图

五、系统运行实例:

1、游戏规则界面：

图6 游戏规则界面

2、游戏开始界面：

图7 游戏开始界面

3、游戏进行中界面：

图8 游戏进行中界面

4、游戏成功提示

图9游戏成功提示

六、遇到的问题与总结:

1、按键响应不稳定：在调试的过程中，按键偶尔无法触发或连续触发多次。原因分析：硬件消抖不足（按键机械抖动）、软件消抖延时时间设置不当。解决方法：在代码中加入delay_in_key()函数，加入消抖延时，防止按下一次按键后同时出发多次按钮导致效果抵消或重复。

2、分数无法实时的正确显示：配对成功或连击时，LCD显示的分数未及时更新（需等待下一次操作后才刷新）。原因分析：原代码仅在showGameBoard()中更新分数，未在得分变化后立即触发刷新。LCD写入速度较慢，连续操作时未等待空闲状态直接写入，导致数据冲突。解决方法：在每次分数变化后强制局部刷新、增加LCD状态检测。

七、任务分工:

附录：C语言源代码

- #include <reg51.h>

- #include <string.h>

- #include <stdio.h>

- #include <stdlib.h>

- #define uchar unsigned char

- #define unit unsigned int

- /********************/

- sbit sound=P1^3;

- sbit rs = P1 ^ 0;

- sbit rw = P1 ^ 1;

- sbit en = P1 ^ 2;

- sbit beepIO = P1 ^ 3;

- // 函数原型声明

- void updateDisplay(uchar code newLines[4][20]);

- void checkGameComplete();

- void showGameOverInterface();  // 新增函数声明

- // 游戏状态变量

- int is_start = 0;

- int score = 0;

- int level = 1;

- int first_select = 0xFF;

- int second_select = 0xFF;

- int game_map[8] = {1,1,2,2,3,3,4,4};

- int shown_map[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};

- int pairs_found = 0;

- int combo = 0;  // 连续配对次数

- int key_left = 100;  // 剩余按键次数（代替时间限制）

- int keys[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16};

- int key = 16;

- uchar m, n;

- // 添加游戏状态变量

- int is_game_over = 0;  // 新增变量：标记游戏是否失败

- // 音符定义

- uchar code T[49][2] = {{0, 0},

- {0xF8, 0x8B}, {0xF8, 0xF2}, {0xF9, 0x5B}, {0xF9, 0xB7},

- {0xFA, 0x14}, {0xFA, 0x66}, {0xFA, 0xB9}, {0xFB, 0x03},

- {0xFB, 0x4A}, {0xFB, 0x8F}, {0xFB, 0xCF}, {0xFC, 0x0B},

- {0xFC, 0x43}, {0xFC, 0x78}, {0xFC, 0xAB}, {0xFC, 0xDB},

- {0xFD, 0x08}, {0xFD, 0x33}, {0xFD, 0x5B}, {0xFD, 0x81},

- {0xFD, 0xA5}, {0xFD, 0xC7}, {0xFD, 0xE7}, {0xFE, 0x05},

- {0xFE, 0x21}, {0xFE, 0x3C}, {0xFE, 0x55}, {0xFE, 0x6D},

- {0xFE, 0x84}, {0xFE, 0x99}, {0xFE, 0xAD}, {0xFE, 0xC0},

- {0xFE, 0x02}, {0xFE, 0xE3}, {0xFE, 0xF3}, {0xFF, 0x02},

- {0xFF, 0x10}, {0xFF, 0x1D}, {0xFF, 0x2A}, {0xFF, 0x36},

- {0xFF, 0x42}, {0xFF, 0x4C}, {0xFF, 0x56}, {0xFF, 0x60},

- {0xFF, 0x69}, {0xFF, 0x71}, {0xFF, 0x79}, {0xFF, 0x81}

- };

- // 音乐定义

- uchar code startGameMusic[][2] = {

- {23, 4}, {25, 4}, {27, 4}, {30, 4}, {0xFF, 0xFF}  // 上升音阶

- };

- uchar code endGameMusic[][2] = {

- {30, 4}, {27, 4}, {25, 4}, {23, 4}, {20, 8}, {0xFF, 0xFF}  // 下降音阶，结尾低音

- };

- uchar code matchSuccessSound[][2] = {

- {25, 2}, {30, 4}, {0xFF, 0xFF}  // 欢快的上升音

- };

- uchar code matchFailSound[][2] = {

- {20, 2}, {15, 4}, {0xFF, 0xFF}  // 低沉的下降音

- };

- uchar code pressKeySound[][2] = {

- {23, 1}, {0xFF, 0xFF}  // 简短的按键音

- };

- // 音效定义

- uchar code comboSound[][2] = {

- {30, 2}, {32, 2}, {35, 4}, {0xFF, 0xFF}  // 连击音效

- };

- // 基础函数

- void ys(uchar i) {

- uchar t;

- for(;i>= 1;i--)

- for(t=120;t>1;t--);

- }

- void dm() {

- P0 = 0xff;

- rs = 0;

- rw = 1;

- en = 1;

- while(P0 & 0x80);

- en = 0;

- }

- void ddata(uchar x, uchar DATA) {

- dm();

- ys(20);

- P0 = DATA;

- rw = 0;

- rs = x;

- en = 1;

- en = 0;

- }

- void lcd1602() {

- rs = 1;

- rw = 1;

- en = 1;

- P0 = 0xff;

- ys(15);

- ddata(0, 0x38);

- ys(5);

- ddata(0, 0x38);

- ddata(0, 0x08);

- ddata(0, 0x01);

- ddata(0, 0x06);

- ddata(0, 0x0c);

- }

- void xianshi(uchar i, uchar j, uchar DDATA) {

- if(i == 1) j += 0x40;

- if(i == 2) j += 20;

- if(i == 3) j += 20 + 0x40;

- j += 0x80;

- ddata(0, j);

- ddata(1, DDATA);

- }

- void xianshi1(uchar y, uchar x, uchar code *str) {

- while(*str) {

- xianshi(y, x++, *str++);

- }

- }

- void delay_in_key(uchar z) {

- uchar x, y;

- for(x = z; x > 0; x--)

- for(y = 110; y > 0; y--);

- }

- uchar keyscan() {

- uchar row, col, i;

- uchar code keycode[] = {

- 0xee, 0xde, 0xbe, 0x7e,

- 0xed, 0xdd, 0xbd, 0x7d,

- 0xeb, 0xdb, 0xbb, 0x7b,

- 0xe7, 0xd7, 0xb7, 0x77

- };

- uchar k = 16;

- P3 = 0xf0;

- if((P3 & 0xf0) != 0xf0) {

- delay_in_key(5);

- if((P3 & 0xf0) != 0xf0) {

- row = P3 & 0xf0;

- P3 = row | 0x0f;

- col = P3 & 0x0f;

- for(i = 0; i < 16; i++)

- if((col | row) == keycode[i]) {

- k = i;

- break;

- }

- P3 = 0xf0;

- while((P3 & 0xf0) != 0xf0);

- }

- }

- return k;

- }

- void delay_in_music(uchar p) {

- uchar i, j;

- for(; p > 0; p--)

- for(i = 160; i > 0; i--)

- for(j = 160; j > 0; j--);

- }

- void T0_int() interrupt 1 {

- beepIO = !beepIO;

- TH0 = T[m][0];

- TL0 = T[m][1];

- }

- void play(uchar code music[][2]) {

- uchar i = 0;

- TMOD = 0x01;

- EA = 1;

- ET0 = 1;

- while(1) {

- m = music[i][0];

- n = music[i][1];

- if(m == 0x00) {

- TR0 = 0;

- delay_in_music(2);

- i++;

- } else if(m == 0xFF) {

- TR0 = 0;

- delay_in_music(1);

- break;

- } else {

- TR0 = 1;

- delay_in_music(2);

- i++;

- }

- }

- }

- void shuffle_array() {

- int i, j, temp;

- for(i = 7; i > 0; i--) {

- j = rand() % (i + 1);

- temp = game_map[i];

- game_map[i] = game_map[j];

- game_map[j] = temp;

- }

- }

- void showStartInterface() {

- uchar code newLines[4][20] = {

- "Memory Pair Game    ",

- "Key11: Start Game   ",

- "Key43-44: Rules    ",

- "Find matching pairs"

- };

- updateDisplay(newLines);

- play(startGameMusic);

- }

- void showGameBoard() {

- uchar i;

- uchar code newLines[4][20] = {

- "Lv:  Score:        ",

- "                   ",

- "                   ",

- "Combo:            "

- };

- updateDisplay(newLines);

- // 显示关卡

- xianshi(0, 3, level + '0');

- // 显示分数

- xianshi(0, 11, score/100 + '0');

- xianshi(0, 12, (score%100)/10 + '0');

- xianshi(0, 13, score%10 + '0');

- // 显示剩余按键次数

- // xianshi(0, 17, key_left/10 + '0');

- // xianshi(0, 18, key_left%10 + '0');

- // 显示连击数

- xianshi(3, 7, combo/10 + '0');

- xianshi(3, 8, combo%10 + '0');

- // 显示已翻开的卡片数字

- for(i = 0; i < 8; i++) {

- if(shown_map[i] == 1) {

- if(i < 4) {

- xianshi(1, i*3 + 1, game_map[i] + '0');

- } else {

- xianshi(2, (i-4)*3 + 1, game_map[i] + '0');

- }

- }

- }

- }

- void showRule1Interface() {

- uchar code newLines[4][20] = {

- "Game Rules:        ",

- "Match pairs in key ",

- "Combo gives bonus! ",

- "11:Start 43:Back   "

- };

- updateDisplay(newLines);

- }

- void showEndInterface() {

- uchar code newLines[4][20] = {

- "Level Complete!     ",

- "Score:             ",

- "Max Combo:         ",

- "Key11: Next Level  "

- };

- updateDisplay(newLines);

- xianshi(1, 7, score/100 + '0');

- xianshi(1, 8, (score%100)/10 + '0');

- xianshi(1, 9, score%10 + '0');

- // xianshi(1, 7, score/10 + '0');

- // xianshi(1, 8, score%10 + '0');

- xianshi(2, 11, combo/10 + '0');

- xianshi(2, 12, combo%10 + '0');

- play(endGameMusic);

- }

- void showGameOverInterface() {

- uchar code newLines[4][20] = {

- "Game Over!         ",

- "Final Score:       ",

- "Level:             ",

- "Key11: Restart     "

- };

- updateDisplay(newLines);

- xianshi(1, 13, score/10 + '0');

- xianshi(1, 14, score%10 + '0');

- xianshi(2, 7, level/10 + '0');

- xianshi(2, 8, level%10 + '0');

- play(endGameMusic);

- }

- void checkGameComplete() {

- if(pairs_found >= 4) {  // 所有配对都找到了

- is_start = 0;

- level++;  // 增加关卡数

- showEndInterface();

- } else if(key_left <= 0) {  // 按键次数用尽

- is_start = 0;

- is_game_over = 1;  // 标记游戏失败

- showGameOverInterface();  // 显示游戏失败界面

- }

- }

- void processGameInput(int key) {

- int pos;

- int bonus = 0;

- if(key >= 4 && key <= 7) {

- pos = 7 - key;

- } else if(key >= 8 && key <= 11) {

- pos = 15 - key;

- } else {

- return;

- }

- if(shown_map[pos] == 0) {

- if(first_select == 0xFF) {

- first_select = pos;

- shown_map[pos] = 1;

- showGameBoard();

- play(pressKeySound);

- } else if(second_select == 0xFF) {

- second_select = pos;

- shown_map[pos] = 1;

- showGameBoard();

- play(pressKeySound);

- if(game_map[first_select] == game_map[second_select]) {

- combo++;  // 增加连击数

- // 计算分数奖励

- bonus = 10 + (combo * level * 2);  // 基础分10分 + 连击奖励

- score += bonus;

- pairs_found++;

- if(combo > 1) {

- play(comboSound);  // 连击音效

- } else {

- play(matchSuccessSound);

- }

- checkGameComplete();

- } else {

- shown_map[first_select] = 0;

- shown_map[second_select] = 0;

- combo = 0;  // 重置连击数

- play(matchFailSound);

- delay_in_music(100);

- showGameBoard();

- }

- first_select = 0xFF;

- second_select = 0xFF;

- }

- // key_left--;  // 每次有效按键减少剩余次数

- }

- }

- void updateDisplay(uchar code newLines[4][20]) {

- uchar i;

- lcd1602();

- for(i = 0; i < 4; i++) {

- xianshi1(i, 0, newLines[i]);

- }

- }

- main() {

- uchar i;

- level = 1;

- showStartInterface();

- while(1) {

- key = keys[keyscan()];

- switch(key) {

- case 3: // Key11

- if(!is_start) {

- is_start = 1;

- if(is_game_over) {  // 如果游戏失败

- is_game_over = 0;  // 重置游戏失败标志

- level = 1;  // 重置到第一关

- score = 0;  // 重置分数

- pairs_found = 0;

- key_left = 100;  // 重置步数为初始值

- } else if(pairs_found >= 4) {

- // 保留当前分数

- pairs_found = 0;

- // key_left = 20 - (level * 2);  // 调整步数减少量

- // if(key_left < 8) key_left = 8;  // 确保最低有8步

- }

- combo = 0;  // 重置连击数

- for(i = 0; i < 8; i++) {

- shown_map[i] = 0;

- }

- first_select = 0xFF;

- second_select = 0xFF;

- shuffle_array();

- showGameBoard();

- play(startGameMusic);

- } else {

- is_start = 0;

- showEndInterface();

- }

- break;

- case 13: // Key43

- showRule1Interface();

- break;

- case 16:

- break;

- default:

- if(is_start) {

- processGameInput(key);

- }

- break;

- }

- if(key != 3 && key != 16) {

- play(pressKeySound);

- }

- }

- }